Charakterystyki czasowe
i częstotliwościowe podstawowych obiektów dynamicznych

Data wykonania ćwiczenia: 19.10.2022r.

Data oddania sprawozdania: 25.10.2022r.

Jakub Górski

Grupa dziekańska nr 3

Sprawozdanie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Modelowanie Systemów Dynamicznych 2022

WEAIiIB, Automatyka i Robotyka

Spis Treści

- Cel ćwiczeń

- Wstęp teoretyczny

- Rozwiązanie zadań

  - Obiekt inercyjny I rzędu

  - Obiekt inercyjny II rzędu

  - Obiekt inercyjny II rzędu (inna postać)

  - Obiekt całkujący rzeczywisty

  - Obiekt różniczkujący rzeczywisty

  - Obiekt inercyjny I rzędu z opóźnieniem

- Wnioski

- Bibliografia

- Cel ćwiczeń

Celem laboratorium jest narysowanie w środowisku Matlab wykresów charakterystyk czasowych i częstotliwościowych podstawowych obiektów dynamicznych.

- Wstęp teoretyczny

Podstawowe obiekty dynamiczne zostały umieszczone w poniższej tabeli wraz z ich transmitancjami.

| Obiekt | Transmitancja operatorowa |
| --- | --- |
| inercyjny I rzędu | Gs=kTs+1 |
| inercyjny II rzędu | Gs=kT1T2s2+T1+T2s+1 |
| inercyjny II rzędu (inny zapis) | Gs=kT2s2+2ξTs+1 |
| całkujący rzeczywisty | Gs=kTis(Ts+1) |
| różniczkujący rzeczywisty | Gs=TdsTs+1 |
| inercyjny I rzędu z opóźnieniem | Gs=e-sϴTs+1 |

Tabela transmitancji operatorowych wybranych obiektów dynamicznych

Transmitancja to stosunek transformaty Laplace’a sygnału wyjściowego Y(s) do transformaty Laplace’a sygnału wejściowego X(s) w momencie, gdy warunki początkowe są zerowe.

Gs=Y(s)X(s)

Matematyczna postać transmitancji

Transmitancję w produkcie firmy Mathworks reprezentują dwa wektory, które posiadają współczynniki liczbowe licznika i mianownika. Wypisywane wartości podaje się zaczynając od liczby znajdującego się obok najwyższej potęgi s, po kolei.

W tym laboratorium zwrócono uwagę na dwa rodzaje wymuszeń:

- skok jednostkowy, który jest powiązany z charakterystyką skokową (funkcja step w Matlabie),

- deltę Diraca powiązaną z charakterystyką impulsową (funkcja impulse
w Matlabie).

Opóźnienie jest efektem polegającym na obserwacji tego samego przebiegu zmiennej na wyjściu, jaki był widoczny na wejściu po upłynięciu pewnej wartości czasu.

Do realizacji obiektów z opóźnieniem w Matlabie potrzeba połączyć szeregowo transmitancję bez opóźnienia oraz członu opóźniającego, wyznaczonego przy pomocy polecenia pade.

W przypadku charakterystyk częstotliwościowych człowiek obserwuje rezultaty dokonania wymuszenia na obiekcie w postaci sinusoidy Asin(ωt).

Wyróżnia się dwa rodzaje wykresów służących do analizy wyżej wspominanych charakterystyk:

- wykres Bodego (charakterystyka amplitudowa i fazowa; funkcja bode
w Matlabie),

- wykres Nyquista (charakterystyka amplitudowo–fazowa; funkcja nyquist
w Matlabie).

- Rozwiązanie zadań

Każdy z poniższych podrozdziałów zawiera kod programu, którego ostatecznym efektem są wykresy odpowiedzi skokowej, odpowiedzi impulsowej, wykres Nyquista
i dwa wykresy Bodego dla wymienionych w tabeli we wstępie teoretycznym obiektów dynamicznych. W celu realizacji polecenia, odpowiednim zmiennym każdorazowo nadano określone wartości, utworzono wektory licz i mian, użyto komend step oraz impulse, skończywszy na wyrysowaniu charakterystyk i dodając odpowiednie elementy do wykresów (takie jak tytuł, opisy osi i legenda).

Wykresy Bodego zostały wyznaczone przez wykorzystanie funkcji bode, dokonanie wskazanych w instrukcji do laboratorium przekształceń i ukazanie przebiegu zależności od częstotliwości, gdzie oś odciętych posiada skalę logarytmiczną.

Wykresy Nyquista zostały utworzone na trzy sposoby.

I sposób – użyto funkcji nyquist, a później wyłączono manualnie pokazywanie trajektorii odpowiadającej ujemnym wartością częstotliwości.

II sposób – przypisano do zmiennych Re (część rzeczywista) i Im (część urojona) wartości zwracane przez polecenie nyquist, a następnie narysowano je w układzie współrzędnych.

III sposób – automatycznie wyłączono pokazywanie nieprawidłowej trajektorii korzystając z komend nyquistplot i setoptions.

  - Obiekt inercyjny I rzędu

Kod realizujący zadane w ćwiczeniu polecenie dla obiektów inercyjnych I rzędu

Odpowiedzi skokowe dla obiektów inercyjnych I rzędu

Odpowiedzi impulsowe dla obiektów inercyjnych I rzędu

Wykresy Nyquista i Bodego dla obiektu inercyjnego I rzędu o parametrach k = 4.5 i T = 5

Wykresy Nyquista i Bodego dla obiektu inercyjnego I rzędu o parametrach k = 5 i T = 3

- Obiekt inercyjny II rzędu

Kod realizujący zadane w ćwiczeniu polecenie dla obiektów inercyjnych II rzędu

Odpowiedzi skokowe dla obiektów inercyjnych II rzędu

Odpowiedzi impulsowe dla obiektów inercyjnych II rzędu

Wykresy Nyquista i Bodego dla obiektu inercyjnego II rzędu o parametrach k = 2, T1 = 7
i T2 = 8.5

Wykresy Nyquista i Bodego dla obiektu inercyjnego II rzędu o parametrach k = 9, T1 = 1.5
i T2 = 6.5

- Obiekt inercyjny II rzędu (inna postać)

W poniższym przykładzie przyjęto dwa obiekty o różnych współczynnikach tłumienia. Jeden z nich wynosi 2 (układ tłumiony), a drugi – 0.5 (układ oscylacyjny).

Kod realizujący zadane w ćwiczeniu polecenie dla obiektów inercyjnych II rzędu

Odpowiedzi skokowe dla obiektów inercyjnych II rzędu

Odpowiedzi impulsowe dla obiektów inercyjnych II rzędu

Wykresy Nyquista i Bodego dla obiektu inercyjnego II rzędu o parametrach k = 9, T = 2.25
i ξ = 0.5

Wykresy Nyquista i Bodego dla obiektu inercyjnego II rzędu o parametrach k = 6.5, T = 7
i ξ = 2

- Obiekt całujący rzeczywisty

Kod realizujący zadane w ćwiczeniu polecenie dla obiektów całkujących rzeczywistych

Odpowiedzi skokowe dla obiektów całkujących rzeczywistych

Odpowiedzi impulsowe dla obiektów całkujących rzeczywistych

Wykresy Nyquista i Bodego dla obiektu całkującego rzeczywistego o parametrach k = 8.25,
T = 3.25 i Ti = 5

Wykresy Nyquista i Bodego dla obiektu całkującego rzeczywistego o parametrach k = 5.5,
T = 6 i Ti = 4

- Obiekt różniczkujący rzeczywisty

Kod realizujący zadane w ćwiczeniu polecenie dla obiektów różniczkujących rzeczywistych

Odpowiedzi skokowe dla obiektów różniczkujących rzeczywistych

Odpowiedzi impulsowe dla obiektów różniczkujących rzeczywistych

Wykresy Nyquista i Bodego dla obiektu różniczkującego rzeczywistego o parametrach
Td = 8.5, T = 5

Wykresy Nyquista i Bodego dla obiektu różniczkującego rzeczywistego o parametrach
Td = 5.25, T = 9

- Obiekt inercyjny I rzędu z opóźnieniem

W ramach zadania przyjęto opóźnienie równe 5 s oraz rząd aproksymacji wynoszący również 5.

Kod realizujący zadane w ćwiczeniu polecenie dla obiektów inercyjnych I rzędu
z opóźnieniem

Odpowiedzi skokowe dla obiektów inercyjnych I rzędu z opóźnieniem

Odpowiedzi impulsowe dla obiektów inercyjnych I rzędu z opóźnieniem

Wykresy Nyquista i Bodego dla obiektu różniczkującego rzeczywistego o parametrach
k = 7, T = 6, ϴ = 8 i n = 5

Wykresy Nyquista i Bodego dla obiektu różniczkującego rzeczywistego o parametrach
k = 9.5, T = 3.25, ϴ = 5 i n = 5

- Wnioski

Środowisko Matlab umożliwia reprezentacji transmitancji operatorowej jako dwóch wektorów (licznik, mianownik). Program ten również pozwala na wyrysowanie pożądanych charakterystyk czasowych i częstotliwościowych przy użyciu wbudowanych funkcji (np. step, bode).

- Bibliografia

- konspekty do zajęć zatytułowanych „Charakterystyki czasowe
i częstotliwościowe”

- dokumentacja Matlaba