Linearyzacja

Sprawozdanie

Data wykonania ćwiczenia: 21.12.2022 r.

Data oddania sprawozdania: 03.01.2023 r.

Jakub Górski

Grupa dziekańska nr 3

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Modelowanie Systemów Dynamicznych 2023

WEAIiIB, Automatyka i Robotyka

Spis Treści

- Cel ćwiczeń

- Wstęp teoretyczny

- Wykonanie zadań

  - Model nieliniowy

  - Stan ustalony

  - Model liniowy

- Wnioski

- Bibliografia

- Cel ćwiczeń

Celem laboratorium jest zapoznanie się z tematyką linearyzacji modelów dynamicznych nieliniowych.

- Wstęp teoretyczny

Układ liniowy – układ opisany liniową zależnością (w szczególności model musi spełniać zasadę superpozycji).

Zasada superpozycji:

c1u1+c2u2=c1y1+c2y2

- ci – wartości stałe

- yi – wyniki odziaływań wymuszeń ui

- ui – wymuszenia

Układ nieliniowy jest przedstawiony w postaci modelu zawierającego nieliniowe operacje na zmiennych układu (np. mnożenie) lub/i jego parametry są zależne od zmiennych.

W rzeczywistości nie istnieją układy liniowe, gdyż postulat liniowości powiązany jest z ostrymi warunkami (np. brakiem ograniczeń zmiennych układu, co nie jest fizyczne możliwe). Można jednak korzystać z modelu liniowego układu (jeśli istnieje taki obszar parametrów, w których postulat liniowości jest spełniony z określoną dokładnością).

Klasyczna teoria sterowania została wyprowadzona dla modeli liniowych.

Linearyzacja – proces uproszczenia modelu nieliniowego, aby zależność nieliniowa była przybliżana lokalnie (w pewnym obszarze) przez odpowiednio wybraną zależność liniową.

Stan równowagi – zmienne stanu pozostają stałe w pewnym skończonym przedziale czasowym (przy czym wartości wejść mogą się zmieniać, lecz się kompensują). Wartości tych zmiennych określaną punkt równowagi.

Stan ustalony – zmienne wejściowe są niezmienne przez dłuższy czas niż największe opóźnienie czasowe zawarte w układzie. Stan ten posiada ważną własność samopodtrzymywania, polegającą na braku występowania zmian do momentu zaistnienia zmian na wejściu.

Linearyzację układu nieliniowego dokonuje się wokół stanu ustalonego.

W dziedzinie czasu, wartość wyjść w stanie ustalonym można wyznaczyć z równań stanu, podstawiając zera w miejsce pochodnych stanu.

Schemat modelu potrzebnego do wykonania laboratorium

Równania różniczkowe opisujące zadany model:

Z zasady zachowania masy:

ρdVdt=wi-w

Z zasady zachowania energii:

VρdTdt=wiTi-T+QC

Oznaczenia:

Ti – temperatura strumienia wejściowego [K]

T – temperatura strumienia wyjściowego [K]

wi – masowy strumień wejściowy [kg/s]

w – masowy strumień wyjściowy [kg/s]

V – objętość cieczy w zbiorniku [m3]

Q – moc grzałki [W]

ρ – gęstość cieczy [kg/m3]

C – ciepło właściwe cieczy [J/(kg∙K)]

- Wykonanie zadań

  - Model nieliniowy

Funkcja reprezentująca układ równań różniczkowych opisujących zadany model

Kod programu – rozwiązanie układu równań różniczkowych i wizualizacja wyników (w = wi)

Wykresy objętości i temperatury cieczy w zbiorniku w czasie (w = wi)

Kod programu – rozwiązanie układu równań różniczkowych i wizualizacja wyników (w < wi)

Wykresy objętości i temperatury cieczy w zbiorniku w czasie (w < wi)

Kod programu – rozwiązanie układu równań różniczkowych i wizualizacja wyników (w > wi)

Wykresy objętości i temperatury cieczy w zbiorniku w czasie (w > wi)

  - Stan ustalony

W Matlabie stan ustalony można obliczyć metodami numerycznymi, korzystając
z funkcji trim.

Model zbiornika zapisany za pomocą s-funkcji

Model w Simulinku potrzebny do rozwiązania zadania

Kod programu – znalezienie stanu ustalonego i wizualizacja wyników

Przy zadanych danych nie można znaleźć punktu równowagi układu. W tym momencie funkcja trim poszukuje najbliższego punktu, który minimalizuje kryterium:

absxix-x0ix; uiu-u0iu; yiy-y0iy.

Wartości zwracane przez funkcję trim

Wykresy objętości i temperatury cieczy w zbiorniku w dziedzinie czasu (model
w stanie ustalonym)

Kod programu – znalezienie stanu ustalonego i wizualizacja wyników (w = 0.5, wi = 0.3,
Ti = 293, Q = 12000)

Wykresy objętości i temperatury cieczy w zbiorniku w dziedzinie czasu (model znajduje się
w stanie ustalonym) (w = 0.5, wi = 0.3, Ti = 293, Q = 12000)

  - Model liniowy

Do linearyzacji (na zmiennych odchyłkowych, odchyłkach od punktu pracy) układu nieliniowego w Matlabie służy funkcja linmod. Po zastosowaniu wspomnianego elementu otrzyma się model liniowy w przestrzeni stanu (w postaci macierzy A, B, C, D).

Aby znaleźć odpowiedź układu na zadane wymuszenie wykorzystano funkcję lsim.

Kod programu – linearyzacja modelu nieliniowego

Transmitancję opisujące model (I)

Transmitancję opisujące model (II)

Wykresy – linearyzacja modelu nieliniowego

Kod programu – porównanie układu nieliniowego i liniowego w stanie ustalonym (I)

Kod programu – porównanie układu nieliniowego i liniowego w stanie ustalonym (II)

Wykresy – porównanie układu nieliniowego i liniowego w stanie ustalonym

Kod programu – porównanie układu nieliniowego i liniowego w stanie nieustalonym (I)

Kod programu – porównanie układu nieliniowego i liniowego w stanie nieustalonym (II)

Wykresy – porównanie układu nieliniowego i liniowego w stanie nieustalonym

- Wnioski

- Linearyzacja układu nieliniowego polega na znalezieniu liniowego przybliżenia nieliniowej zależności w pewnym określonym obszarze.

- Linearyzację zazwyczaj przeprowadza się wokół stanu ustalonego.

- Aby dokonać linearyzacji modelu nieliniowego w Matlabie należy zastosować funkcje trim oraz linmod.

- Bibliografia

- Konspekt do zajęć „Linearyzacja”